PENAL GAME

Resumen Técnico del Proyecto

Para revisión del programador / técnico

# 1. ¿Qué es el proyecto?

Se trata de una experiencia interactiva de penales para eventos corporativos y activaciones de marca. El participante patea físicamente una pantalla outdoor y el software detecta el punto de impacto, animando una pelota que va hacia ese lugar dentro de un arco de fútbol en pantalla completa.

El objetivo es ofrecer este servicio como alquiler de experiencia para eventos: empresas, ferias, activaciones de marca, etc.

# 2. Hardware disponible

El cliente ya cuenta con el siguiente equipamiento:

| COMPONENTE | DETALLE |
| --- | --- |
| Pantalla outdoor | Pantalla P8 resistente a golpes — es la pantalla que el público patea |
| Notebook | Dell i5 8va generación — corre el software de detección y el juego |
| Cámara | Logitech Brio 500 — 1080p, 60fps, autofocus, detecta el impacto |

# 3. Arquitectura del sistema

El sistema tiene dos componentes que corren en paralelo en la misma notebook:

- Componente 1:  detector.py — script Python que captura video de la Brio, detecta movimiento brusco (el golpe del pie) y extrae coordenadas X/Y normalizadas.

- Componente 2:  juego.html — juego en HTML5/JS que corre en el navegador en pantalla completa. Recibe las coordenadas via WebSocket local y anima la pelota.

Flujo de datos:

Brio 500  →  OpenCV (detector.py)  →  WebSocket localhost:8765  →  juego.html (navegador)  →  Pantalla P8

# 4. Stack tecnológico

| TECNOLOGÍA | USO / VERSIÓN |
| --- | --- |
| Python 3.x | Script principal de detección |
| OpenCV (cv2) | Captura de video y detección de movimiento por background subtraction (MOG2) |
| websockets | Servidor WebSocket local para comunicar detector con el juego |
| numpy | Procesamiento de matrices de imagen |
| HTML5 / Canvas API | Renderizado del juego (arco, portero, pelota, animaciones) |
| JavaScript vanilla | Lógica del juego, cliente WebSocket, animaciones |
| localStorage | Persistencia del ranking de jugadores entre sesiones |

Instalación de dependencias Python (una sola vez):

pip install opencv-python websockets numpy

# 5. Cómo funciona la detección de impacto

La Brio 500 se ubica apuntando a la pantalla (desde arriba, costado o frente). El detector usa Background Subtraction (algoritmo MOG2 de OpenCV) para identificar movimiento brusco en el plano de la pantalla.

Pasos del algoritmo:

- Calentamiento de 30 frames para estabilizar el modelo de fondo

- Aplicación de máscara de movimiento (MOG2 con umbral configurable)

- Limpieza morfológica para eliminar ruido

- Detección de contornos y filtro por área mínima (evita falsos positivos)

- Cálculo del centroide del contorno más grande

- Normalización de coordenadas (0.0 a 1.0) y envío via WebSocket

- Cooldown de 2 segundos entre detecciones para evitar disparos múltiples

Parámetros ajustables en tiempo real:

| PARÁMETRO | DESCRIPCIÓN / DEFAULT |
| --- | --- |
| SENSIBILIDAD | Umbral de detección de movimiento. Default: 25. Ajustable con teclas + / - durante el evento |
| COOLDOWN_SEG | Segundos mínimos entre impactos detectados. Default: 2.0 |
| MIN_AREA | Área mínima del contorno para considerar un impacto válido. Default: 3000 px |
| ZONA_ACTIVA | Región de la imagen donde se detecta movimiento (recorta bordes). Default: 5%-95% |
| CAMARA_INDEX | Índice de la cámara. Default: 0. Cambiar a 1 o 2 si hay conflicto con webcam interna |

# 6. El juego HTML5

El archivo juego.html es standalone — no requiere servidor web, se abre directo en el navegador. Corre en pantalla completa (F11) y usa Canvas API para renderizar todo.

Funcionalidades:

- Pantalla de ingreso de nombre por jugador

- Arco de fútbol con red dibujada en canvas

- Portero animado que se mueve idle y salta/ataja al momento del tiro

- Pelota que vuela desde el punto de penal hasta las coordenadas del impacto

- Lógica de atajada: 25-45% de probabilidad según zona del arco (bordes más difíciles)

- Marcador en tiempo real (5 turnos por jugador)

- Efectos visuales: confetti en goles, animaciones CSS, efectos de texto

- Pantalla de resultado final con clasificación

- Ranking persistente con top 5 goleadores del evento (localStorage)

- Fallback a clic del mouse si la cámara no está disponible (útil para testear)

# 7. Cómo arrancar el sistema

| PASO | ACCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Conectar la Logitech Brio 500 via USB a la notebook |
| 2 | Conectar la notebook a la pantalla P8 outdoor (HDMI) |
| 3 | Extender pantallas: la P8 muestra el juego, la notebook muestra el preview de cámara |
| 4 | Abrir terminal y ejecutar: python detector.py |
| 5 | Abrir juego.html en el navegador (Chrome recomendado) y presionar F11 |
| 6 | Verificar en la ventana de preview que la cámara enfoca bien la pantalla |
| 7 | ¡Listo para jugar! |

# 8. Posibles mejoras futuras

- Reemplazar cámara por sensor piezoeléctrico (Arduino) para detección 100% independiente de la luz

- Agregar audio: efectos de sonido de gol/atajada via Web Audio API

- Panel de administración para configurar nombre de empresa y colores corporativos

- Modo competencia: dos jugadores alternados con marcador enfrentado

- Exportación del ranking a PDF o pantalla de podio al final del evento

- QR para que los participantes vean su resultado en el celular

# 9. Archivos del proyecto

| ARCHIVO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| detector.py | Script Python principal. Inicia cámara + servidor WebSocket. Ejecutar primero. |
| juego.html | El juego completo. Abrir en Chrome en pantalla completa en la P8. |

Ambos archivos están listos y funcionales. El técnico solo necesita revisar la calibración de la cámara según la ubicación física en el evento.